吸尘器市场及技术趋势探讨

刘清龙

珠海格力电器股份有限公司家电院， 509070

摘 要：随着居民生活水平的提高，住房条件的改善及消费观念的更新，吸尘器已经逐渐进入普通家庭。吸尘器市场发展前景非常广阔。本文着重介绍了家用吸尘器的种类及技术特点，并分析了市场现状，对吸尘器未来技术发展趋势进行了探讨，指出未来吸尘器将朝着“高效节能、低噪音、智能集成化、无绳化”方向发展。

关键词：吸尘器；技术趋势；智能机器人；清洁机器人

中图分类号：TS206        文献标识码：A

The Current Market Situation and Technology Development Trend of Vacuum Cleaner

Liu Qinglong

Household Electric Appliance Research Institute of Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 519070

Abstract:With the updated concept of consumption, As people's living standards and housing

conditions improve, the vacuum cleaner has been gradually into the ordinary family. Vacuum cleaner has a broad development space and market prospects. This article describes the types and technical characteristics of vacuum cleaner, analyses the current market situation of vacuum cleaner and introduces the direction of development and research trends of vacuum cleaner. Finally ,this article shows that vacuum cleaner will develop toward the "high efficiency and energy saving, low noise, intelligent integration, cordless" in the future.

Key words: vacuum cleaner; technology trends; intelligent robot；cleaning robot

- 前言

随着居民生活水平的提高，住房条件的改善及消费观念的更新，曾经是奢侈品的吸尘器已经逐渐进入大众消费市场。根据中怡康数据显示，吸尘器国内市场自2012年以来保持20%以上的增长率。2012年、2013年全国家用吸尘器累计总产量分别为8066.5万台、8477.95万台，预计未来5-10年内，我国吸尘器产业将步入黄金发展阶段，吸尘器市场发展前景非常广阔。本文着重对吸尘器的种类及技术特点、市场现状及未来技术发展趋势进行了探讨。

- 吸尘器种类及市场现状

吸尘器按照使用方式分，主要有如下七种。

1.卧式吸尘器

卧式吸尘器在亚欧市场较为常见，国内占有率为67%以上。主要部件电机、风机、过滤器和积尘桶是按顺序沿水平方形安装的。其特点是功率大（一般为1000-2000W）、吸尘能力强(真空度一般为18-35kPa)，可连续长时间工作，配合各种吸尘附件可以对地板、地毯、墙角、沙发等部位进行细致的吸尘工作。缺点是不可以吸水，噪音普遍在80分贝左右，带有电源线，移动麻烦。 卧式吸尘器从积尘方式看又可分为“尘杯式吸尘器”和“尘袋式吸尘器”，现在大部分卧式吸尘器采用尘杯过滤，优点是无耗材，不需经常更换尘袋，避免资金的二次投入。

2.桶式吸尘器

桶式吸尘器广泛应用于宾馆、酒店、写字楼等公共场所的清洁工作，目前国内市场占有率为7%。其特点是容量大、功率大（一般为1200-1800W）、吸尘能力强、干湿两用，但是体积比较庞大，不适合家用。

3.立式吸尘器

立式吸尘器在美洲市场较为常见，国内很少见，国内市场占有率仅为0.32%。它的主要部件电机、风机、过滤器、积尘桶按顺序由上而下安装的，其特点是吸力大、吸尘力强，多用于大面积的居室和地毯清洁。缺点是带有电源线，移动不方便。

4.杆式吸尘器

杆式吸尘器是近几年逐步增多的产品，目前国内市场占有率为9%。其特点是体积小巧，动力多采用锂电池或镍氢电池，功率一般为100W左右，缺点是吸力小（真空度一般为5kPa左右），使用时间短，充满电后可连续使用时间为20 -40分钟左右，比较适用于地面清洁。

5.手持式吸尘器

手持式吸尘器是吸尘器中体积和功率最小的一种，目前国内市场占有率为5%，广泛应用在汽车内部、衣物、电器表面、沙发等大型吸尘器不方便使用的地方。其特点是体积小、重量轻、价格低廉、携带及使用方便等。缺点是功率较小，吸力不够强劲。

6.智能清洁机器人

智能清洁机器人凭借高度智能、无需人工操作等优势，迅速占领市场，目前国内零售额市场占有率高达16%。其特点是外形小巧、可以自动工作和自动回充电，比较适用于柜下、床下等一般吸尘器难以吸尘的部位。缺点是清洁能力有限，吸力小（真空度一般为0.3-0.5kPa），适合本来就很干净的家居环境。据韩联社报道，韩消协调研反馈韩国过半消费者对智能清洁机器人噪音大和吸力小等质量问题感到不满。

7.中央吸尘系统

中央吸尘系统是将吸尘动力机组放置在住宅的车库或地下室内，遍布家庭各处的吸尘插孔，通过墙壁内塑料管与机组吸口相连，用户只需将吸尘器软管插入就近的吸尘插孔，然后启动开关，灰尘、纸屑、油烟味及辣椒味等不良气味，都能经过严格密封的管道传送到中央收集站。任何人、任何时间都可以进行全部或局部清洁，其清洁处理能力是一般吸尘器的5倍。中央吸尘系统在欧美国家庭住宅已成为标配，在国内已有部分高档楼盘采用了此先进技术。

- 技术趋势

吸尘器由于涉及到空气动力学、密封技术、噪声控制技术等专业技术，在某种程度上提高了行业门槛。但随着吸尘器行业多年来技术不断升级，产品吸净力、噪声等方面都有良好的表现，技术指标均能符合相关国标要求。产品对于一般的室内灰尘、纸屑、头发等垃圾均能轻松清理。行业标准QB/T 1562-2014 真空吸尘器在2014年11月1日开始实施，对吸尘器的噪声、吸尘能力、能耗以及排放洁净度作了具体要求。吸尘器将朝着“高效节能、低噪音、智能集成化、无绳化”方向发展。

3.1高效节能

雨果网报道，从2014年9月1日起，欧盟将开始实施新的ErP生态设计指令(EU) No 666/2013，凡是功率超过1600瓦的吸尘器都不得生产和进口，到2017年吸尘器的功率将下调至900瓦。据悉，这个功率仅为当前普通吸尘器的一半（目前，欧洲畅销的吸尘器平均功率为1800瓦）。欧盟要求真空吸尘器不仅要清洁效果要好，同时还必须节能环保，能够降低电力消耗。根据预测，该项新措施实行到2020年的时候，每年将能够节省19亿瓦特的电能，相当于550万住户所消费的电力。据英国吸尘器品牌戴森设计师James Dyson介绍，吸尘器的清洁效果关键因素在于真空吸尘器的工程学设计结构，而不是能源消耗的问题，能耗高并不意味着性能好。我们预测，欧盟这个生态设计指令将逐步得到全球各个国家的认可，小于900W的吸尘器产品未来将成为市场上的主流。

3.2 低噪音

吸尘器噪音一直是众多用户和研发人员重点关注的问题。按照国家环境保护部HJ 2514-2012标准要求，吸尘器噪声(声功率级)不得大于76分贝。吸尘器噪音跟电机稳定性、电机效能、吸尘器密封程度、过滤系统设计等多种因素相关。虽然目前相关指标符合国标要求，但是用户普遍反馈吸尘器使用时噪音很大。我们期待随着科学技术的发展，在满足吸尘器吸力要求的前提下能够将吸尘器噪音降低到55分贝以下，满足国家住宅噪音标准GB3096－2008。

3.3  智能集成化

简单小巧化、智能集成化是吸尘器未来发展趋势。2014年9月5目IFA展会上，iRobot、科沃斯、戴森、三星、LG、东芝等品牌纷纷推出了智能机器人。目前吸尘器主要功能仍以吸尘为主，已有的附件功能主要有擦地、除螨虫、空气清新、UV灯杀菌、蒸汽去油污、负离子等。但拥有这些功能的机型比较少，且价格比较高。吸尘器应该向多功能发展，超出消费者的期望，使吸尘器成为家庭生活必备的电器。

3.4 无绳化

目前，机器人吸尘器和杆式吸尘器大部分为充电式产品，无需电源线。但是卧式吸尘器及立式吸尘器为了满足大吸力的要求需要配置至少5m长的电源线，给吸尘器的使用带来很多麻烦。一方面工作移动时，电源线的牵绊会制约吸尘器的工作范围，并且在移动时还会缠绕和牵绊其他物品，容易损坏家庭用品。这两类产品功率较大，如采用蓄电池，产品体积会很大，且很重，移动不方便。2013年松下推出可作为备用电源使用、配备锂离子电池的交流充电两用混合电源卧式吸尘器“MC-HS700G”。该产品能以有线和无线两种方式使用。这是业界首款交流充电两用吸尘器。通过配备新开发的高效长寿命“高功率锂离子电池”，使该产品兼具了大功率和持久力。我们相信随着电池“小型化”、“大容量”技术的发展，如能满足吸尘器“大功率”“大吸力”的要求，未来无绳产品将成为吸尘器主流。

- 总结

未来卧式吸尘器仍然是家用吸尘器市场主流机型，但是杆式吸尘器由于外观美观、无绳操作，可拆卸成手持式吸尘器等优点，智能机器人由于无需人工操作、可以自动工作和自动回充电等优点，将受到消费者的喜爱，未来走势看好。随着吸尘器生产企业及电机、电池等上游企业的技术升级，“大吸力、低能耗、低噪音、移动方便”的吸尘器将成为主流，受到消费者的青睐。

参考文献

[1] 任芳.吸尘器市场:期待爆发[J]. 电器，2013.1：48~51.

[2].数据库[J].电器,2014,09:80.

[3]徐俊.L公司吸尘器出口问题研究[D].苏州大学,2013.

[4]王洛.新一代家庭保姆:智能机器人吸尘器[J].大众用电,2014,08:37.

[5]中国机器人网. 韩消协：过半用户不满机器人吸尘器声音大吸力小[EB/OL]. http://www.robotchina.com.cn/news/201404/28/1045.html.

[6]陈玲玲.降低吸尘器噪音的方法探索[J].高等函授学报(自然科学版),2012,03:78-79.

[7]纪进宏.一款充电式吸尘器的产品设计[J].机电产品开发与创新,2010,02:65-66+57.

[8]严晓青.吸尘器行业的创新发展之路[J].现代营销(学苑版),2010,06:34-37.

[8]PerttiVarto,柳景辉.健康环保方便中央吸尘系统[J].百年建筑,2003,07:36-37.

[9]丁年平,杨永强,杨冠东,黎婉圆,张增峰.紫外真空吸尘器杀菌效果研究[J].轻工科技,2013,08:3-4+6.

[10]古雅琦.吸尘器声品质评价研究[D].哈尔滨工业大学,2007.

[11]本报记者桑雪骐.小家电价格随智能扶摇直上[N].中国消费者报,2014-10-01B03.

[12]雨果网. 德国：本月起禁止进口功率超1600瓦的吸尘器[EB/OL]. http://www.cifnews.com/Article/10676.

[13]陈晶. IFA2014:吸尘器机器人谱写智能生活[EB/OL]. http://news.cheaa.com/2014/0908/419587.shtml.